2013/06/18

p.109

4.PHY LAYER (PHY)

PHY send radio wave

・send MAC frame into PHY frame

1)PLCP

training field, channel aggregation(チャネルの結合)

MIMO channel sounding

2)send CODING (エラー訂正) + modulation (64QAM)

PMD

入力信号周期, demodulation

802.11acではPLCP = PMD

3)Carrier Detection (信号検知)

CSMA/CA = Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance

4.1 management function of the PHY LAYER

4.1.1 PLME (MLMEと関係する)

・PPDUフォーマットにOSDUをアサインする

・通信の特徴を定義する

主となるPHYの信号フレームのフォーマットである

インターフェイスとして　1)TXVECTOR → PPUDを決定

2)RXVECTOR

3)PHYCONFIG_VECTOR → PHYの設定をする

・PPDUは、シングルユーザーPPDUとマルチユーザーPPDUがある

・MU802.11acPPDUは1~多のPPDUを1~多のstationに送る

・PPDUはscrambledされ、encodeされ、preambleが負荷されて

PPDUPHYになる

・On receiver, preamble is processed 検知、復調などに用いられる

4.1.2 PHY-SAPサービス

・PHY-DATA.request

octet (8bit?) is transferred between MAC sublayer and local PHY		PHY →octet→ PHY

only used after transmit initial response.

(送信初期化後に利用される)

→PHY-DATA.requestが入ると、PHYはPCLP startマシンに

octet dataを送信させる

MAC→PHY-DATA.request→PHY : PLCP→octet→send→

→PHY→PHY-DATA.confirm→MAC

・PHY-DATA,indication

→radio→PHY→data→MAC

・PHY-DATA.confirm

PHYからMACへの送信完了

・PHY-TXSTART.request

MAC→PSY→sttate mediaが伝送開始→

↓

PSDUの伝送スタート

・PHY-TXSTART.confirm

MAC←PHY  ▷ data伝送

TXSTATESパラメータ(MPDUに関するパラメータ)

PHYパラメータ、PLCPパラメータ

このパラメータも送信される

・PHY-TXEND.request

MAC→PHY→PSDU送信

↓　　↓

stop命令　stopする

・PHY-TXEND.confirm

MAC←PHY　　stopしたら

・PHY-CCA.indication

○STATE → busy or idol

○IPI-REPORT → IPI values (電波測定用パラメータ)

○channel-list → どのチャネルが使えるか？

channelのidol(空き) ↔ busy(使用中)変化時に送られる

・Primary channel

主たる20MHz channelです

40MHzの場合：primary channel + other channel(2nd ch)

80/160MHz channelでも：primary channel(20M) + other channel

4.2PHY LAYER PARAMETERS (p.115)

伝送：OFDM

周波数：56MHz

channel幅　M：20MHz(52 sub-carrier)

O：40MHz(108)

OFDMシンボル長　M：4ns

O：3.6ns

変調　M：BPSK~64QAM

エラー訂正　M：BCC(binary convolution cord)

O：LDPC

Code Rate　M：1/2 2/3 3/4 5/6

MIMO：Special Streams　M：1, 2 stream

O：3, 4 TxBF (Beam fon) STBC

PHY DATA Rate　M：6.5 ~ 65 Mb/s

O：6 ~ 600 Mb/s

Spectral efficiency　0.3 ~ 15 bit/s/Hz

4.3 PLCP Functions (p.116)

4.3.1 送信

MAC→TXVECTOR (PSDU + parameter)→PHY

4.3.2

①VHT mode：no option

②NON-HT mode：

2名以上modeがある → STREAM数

4.3.3 受信

いつフレームが来るか不明

いつ来てもいいように準備

channel→PPDU→PHY→RX_VECTOR(PSDU + parameters)→MAC

電波検知したらbusy mode へ

- PMDはPreambleを解析する

- タイミングがわかる

- RSSI(信号強度など)を伝える

- PHYはMACにPHY_RXSTARTを伝える

- 最後にPHYはPHY_RXENDをMACに伝える