2013/06/25

P.120

4.3.4 PHY 受信手順

ここではoptionのLDPC、STBCは取り扱わない

VHT PPDU Formatのみ扱う

・周波数を設定

・グループ情報も必要　　　→ STA(station)が受信

・他のパラメーター：RSSI(信号強度)、data rateはPHY_SAPで

指定される

①まず、PREAMBLEを受信し、PHYは主チャンネルの信号強度を測定

→PHY_CCA indication primitiveにより、PHY→MACに伝達

②利用channelリストができる(80M, 40M, 160M, …)

③PHY_RXSTART.indicationがPHY→MAXへ

このときRSSIも伝送

④PHY_CCA.indication(BUSY channel list)の役

PHYは、トレーニングシンボルを受信、L-SIGフィールドをさがす

⑤L-SIGがないとき、エラーでPHY-RXEND.indicationが

PHY→MACへ送られる

⑥L-SIGがある場合、CCA.indicationでPHYは情報を更新する

(PPDU伝送量をPHY→MACへ伝える)

⑦L-SIGとVHT-SIG-Aがある場合

VHT training symbolとVHT-SIG-Bを受信開始

VHT-SIG-A：Group ID, partial AID

↓　　　　　↓

マルチユーザ　　ビームフォーム

⑧Single user VHT PPDUモードでは、SUコーディングなど利用

(LDPCの利用するときもある)

通常はBCCを用いる

⑨マルチユーザーモード コードの方法がVHT-SIG-A2に記されている

user_position　u = 0,1,2,3 4人同時通信があるらしい

⑩VHT-SIG-Dがないとき、エラーとなる

VHT-SIG-Bが見つかり、CRCエラーチェックがパスのとき

PHYはPHY_START.indicationをMACに送る

⑪通信のロスが途中で発生の場合

PHY→MACにPHY_RXEND.indication(Carrier LOST)を送る

PSDU(データ)の終了待ちのあと、PHYはPHY-CCA.indication(IDCE)

を送り、止まる

⑫PHY→MACへ8bit単位で送信する(PHY_DATA,indication)

最後のbit受信後にPHYは止まる

PHY_RXEND.indication(No Error)を送る

PHY　PHY_CCA.ind = IDLE(STOP) → MAC

↓

PHY_CCA,ind = busy　　　　→

プリアンブル受信(PCCP Header) →PHY_RXSTART.ind→

￤

PHY_RXEND　→ PHY_CCA.ind

・PHY_SAPは全ての802.11PHYで同じ

PHD_SAPは特別

4.3.5 TXVECTOR RXVECTOR parameter

・TXVECTOR

MAC→PHY パラメーター　PLCP PHYを管理

PHY_TXSTART.reqにある

・RXVECTOR

PHY→MAC パラメーター　PHY_START.ind

Format　PPDUの形 + Non-HT based or OFDM

HT-mix

HT-greenfield

VHT

L-LENFTH　データ長

L-DATARATE　データスピード

L-SIGBALID　データL-SIGがあるかないか

TXPWE_LEVEL　送信バリー

RSSI　　　　PHYの測定した信号パワー(PLCPプリアンブルで測定)

MCS　　　　変調(QPSK, 16QAM, 64QAM, …)

Coding(BCCモード)

CH-BANDWIDTH　20M/40M

CH-OFFSET

AGGREGATION　MPDU(マルチデータ)

STBC　　　　並列伝送の1つの方式パラメータ

FEC-CODING　エラー訂正　BCC, LDPC(option)

GI-TYPE　　ガードインターバル長

NUM_EXTEN_SS　(マルチユーザー)

ANTENNA_SET　利用アンテナ(8アンテナのどれを利用するか)

ビームフォームフィードバック行列

RCPI　　　　RFパワー

SNR

4.3.5.1 VHT PLCP Field

・プリアンブル Training 同期

・SIG

4.3.5.2 802.11ac PPDU format

・2OFDMシンボル for VHT-SIG-A

・1OFDMシンボル for VHT-SIG-B

4.3.5.3 PHY Layer preamble Field

OldプリアンブルSTF

→フレーム戦闘検知

変調がわかる = MCS

周波数同期

Old LTF

→タイミング

細かい同期

channnel推定

Old L-SIG：データ長がわかる

VHT-SIG-A：802.11acの単一ユーザー

少しのマルチユーザーのパラメーター

VHT-STF：(11nのHT-STFと同じ)

アンプのゲインをコントロール

VHT-LTF：(11nのHT-LTFと同じ)

チャネル推定

VHT-SIG-B：(新フレームフィールド、802.11ac用)

4.3.6 802.11AC PHY PREAMBLE

802.11ac専用である

パラメーター TXVECTOR

RXVECTOR

PHYCONFIG_VECTOR

802.11a、802.11nと互換性あり(5GHz帯のみ)

4.3.6.1 PHY training Field

・チャネルは時間で変化する

・チャネルを推定する必要がある

トレーニングのシーケンスはみんな知っている

周波数のズレとか、タイミングCLKのズレを修正する

→使うプリアンブルはPreamble for OFDM

OFDM WLAN → 802.11g = 2.46GHz

802.11a = 5GHz

→パラレル通信でそれぞれをsub-carrierと言う

周期は大切で、他の処理の前にやる必要がある

同期は通常STFでやるが、やや不十分

LTFは20FAM信号からなる

LTFでもチャネル推定をする