2013/07/30

P.191~

4.6.1 MU-MIMO

・MIMOは電波同時送信(同じ周波数で)

・電波の位相によって、場所ごとに強くなったり、弱くなったり

干渉がある

・MIMOによりSN比、スループットが向上

・MU-MIMOは複数のMIMO

・802.11acWLANでは、アクセスポイントでデータ交換する

→DL-MU-MIMO

・MIMOなので複数アンテナ必要。最大4つの送信先に同時送信する

最大送信側で8アンテナ利用可

・これ以前は、MIMOはアクセスポイントと1ユーザ間のみ

ステーションが見えなくてもいい

信号を送るにはチャネルが空くのを待つ

・802.11acではステーションの集合アドレスというのが有り、

異なる空間に電波を飛ばしながら、それらは1つの論理セルを作る

多ポイントがMIMO動作

・802.11acの特徴のひとつは多ユーザに対するMIMO動作の性能向上

・stationが互いに見えるかは重要な問題ではない

・空間で多重できるストリーム数は8以下(802.11nの2倍)

・８つのストリームは４つの受信ステーションに配れる

４つの同時ビームがアクセスポイントから出る

上記ストリームにはACKやSOUNDINGも含まれる

・多ユーザに特定データの送信は複数の独立した変調、

プロコーディング等

・80MHzモードでは、すべての受信ステーションが２ストリーム受信

→同時4フレーム送信　866.6MB/s/station

・トータルデータレートは3.46Gbps(アクセスポイント)

→MU-MIMOなしの4倍

・受信時間は1/4(non-MU-MIMO比)

・実際のMU-MIMOによる向上はACKが順序ありなのでやや落ちる

・チャネルのパスでSN比が異なる→最大スループットは出ない

・802.11acは推奨の変調とcoding rate(MCS)があるが、部品屋によって

自由に変更している

・時間リファレンス変更に困難がある

MU-MIMOはチャネルを知っている必要がある

MU-MIMO、SU-MIMOでビームトレーニングを戻す圧縮方法がある

(１つは明確にある→マーケット便利)

4.6.2 空間ストリームの数

・11nとは異なり、４ストリームサポート(8はoption)

しかし多ストリームサポートは必須ではない

・スマホでは１アンテナで多ストリームなし

・モノユーザモードは最大８ストリーム = NSTS

・SU-MU-ユーザモードではNSTS = 4

・モノユーザモードでは全てのストリームは同一の変調とcodingを用いる

・MUモードでも1つのユーザには同一の変調とcodingを用いる

4.6.3 ビームフォーミング

4.6.3.1 イントロダクション

・OFDMによって多数のサブチャネル通信の等価をシンプルにしている

・1967にSaltzbergがOFで非利用のOFDMを提案

この時はアナログであり高コスト

・Cooley and TukeyがFFTを発明

1980年代にDFT(FFT)利用のOFDMが再登場した

・OFDMの式

Y(f) = H(f) × S(f) + N(f)

Y(f)：受信信号のフーリエ変換したもの

H(f)：チャネルのフーリエ変換

S(f)：送信信号のフーリエ変換したもの

N(f)：ノイズをフーリエ変換したもの

・ビームフォーミングとMIMOはターゲットの受信ステーションが

望むようなふうに送信信号を変えて送る

・802.11nのビームフォームは単純化されている

11nでは製造者によってビームフォームは互換性なし

・MIMOではアンテナごとの通信容量の推定が必要

・radio pathはlongトレーニングシンボルで推定する

・802.11nのビームフォーム法を単純化している

・送信側にビームフォームする情報があればMIMO可能

・送信信号を曲げてターゲットに向ける

・stationはbeam HTを作ってそのpathを推定する

(FFTマトリックスがからむ)

・2つの方法

- ビームフォームステーションはチャネルパラメータを知っている

ので、これを”implicit knowledge of the radio path”という

このときはビームフォーミーステーションのPHY frame からチャネルを推定する

チャネルが同じ時はOK

- 受信側はチャネルを知っているのでこれを”explicit knowledge”という。このときビームフォームするstationはビームフォームされるstationにチャネル特性を頼んで教えてもらう

ビームフォームされた方はチャネル特性をフィードバックする

3.クローズメカニズムリンクアダプテーション

MIMOとかビームフォームを実現するにはステアリング行列を

計算して行う

上記はチャネルより計算される

そしてCSIも必要

4.6.3.2 ビームフォーミングフィードバック

ビームフォーマとビームフォーミーはお互いに教えあう

VHT-LTFシンボルを用いてチャネル計測する

4.6.4.1 802.11ac Sounding

・MIMOフル活用のために他のstationに頼み事をする

MFBの送信

ビームフォーム行列を計算する

4.6.4.2 モノユーザSoundingプロトコル

・SoundingがMU-MIMOとビームフォームに必要

・送信側はCSIが必要

→プリコーディングすることによって受信側はビームを受け取れる

・802.11acではちゃんとしたSoundingプロトコルがある

NDP(ノンデータパケット)を使用

CSIをモデル化しフィードバック

NDPとはPSDUがないPPDU

PHYで生成

radio pathの測定

singular value decomposition という計算を用いてCSIを出す

CSIは圧縮されたVを送る

行列は圧縮されて送られる

その情報は角度のようなもの

4.6.4.3 MUのSoundingプロトコル

・NDPAにはグループIDがあるので受信stationは

NDPフレームを用意する

・MU-MIMOではそのマトリックスの値は敏感であるので

値が低いと性能が出せない

他のユーザに干渉する

・MU-MIMO時は何回もSoundingする→オーバーヘッド大

4.6.4.4 MU-MIMOプリコード

・それぞれのstationのそれぞれのストリームごとに

異なるプリコードが必要

・サウンディングでは振幅等の調査が必要

・プリエンコードされたチャネルは各受信stationで推定

→全てことなる行列、VHT-LTF等を利用

・アクセスポイントは性格なチャネルの知識が必要なので

定期的にチャネルのSoundingがされる

・グループがアクセスポイントにより定義される

・PPDU内にgroup-IDが含まれている

まとめ

ビーム/MIMOをするためにプリコードが必要

チャネルを知ってないとできないのでsoundingでチャネルを調査

各stationがフィードバックでCSIをアクセスポイントに教える