2013/07/09

P.134~

WLAN preamble

STF：10 sequences = 8.0μsec

収束する

coarse frequency acquisition

LTF：channel estimation

fine frequency acquisition

802.11n / 802.11ac：add HT-STF and HT-LTF / add VHT-STF and VHT-LTF

VHT-STFとは

20MHzの802.11acのVHT-STF = L-STF

40MHzでは上記のコピーの繰り返しだが、周波数をRotationする

80MHzでは20MHzの繰り返し + rotationなど

160MHzでも同様

非連続の周波数を利用する場合、80Mを基本に並べる

VHT-LTFとは

1,2,4,6,8個のLong Training Symbolを持つ

これらが、802.11acの復調では必要である

pilotのあるsub carrierはdataと同じ

matrix P/Rがあるらしい(？) (NSTS×NLTF)→spatial-temporal stream

4.3.6.2 SIG field

L-SIG = PLCP header

parity check (エラー検知)

- 情報速度

- 情報長

- 64QAM/16QAM 変調

- エラー訂正Code RATE (MCS)

- option情報

これらのL-SIG情報が間違って伝わると、以下のデータシンボルは復調できない

∵L-SIGはパリティチェックされる(エラー検知)

⦿802.11nでは　HT-SIG

⦿802.11acでは　VHT-SIG-A、VHT-SIG-B

はMU-MIMO group情報も含むようになった

802.11ac SIG　・VHT-SIG-A(802.11nのHT-SIG相当)

・共通情報(グループアドレス)

・VHT-SIG-B

・各端末情報

・MU-MIMOの場合　VHT-SIG-Aのプリコードは

各異なる

パスごとにVHT-SIG-Bが異

なる

Beam formingはVHT-SIG-B以降可能

各stationはVHT-SIG-Bを必要とする

L-STFからVHT-SIG-Bはchannelごとに繰り返される

(送信アンテナごと繰り返すのか？)

・L-SIGはデータ長を示す

・VHT-STF(802.11nのHT-STFと同様)→ゲインコントロール

・VHT-SIG-A1 definition (教科書136,137 Figure50参照)

・VHT-SIG-A2 definition (教科書138~140 Figure51参照)

・VHT-SIG-B definition (教科書141 Figure52参照)

SUの時とMUのときではLengthが変わる(最長5.4ms)

4.3.6.3 Data field

初期16bitはサービスフィールド

802.11acでは、ここに、VHT-SIG-BのCRCを入れる

この修正はMU-MIMOサポートのため

4.3.6.4 サブキャリア

20MHz channelは64 sub carrierに分割される

pilotは -21,-7,+7,+21に入ります(サイクリックシフト利用)

80MHzは256点FFTを利用

256点中234データをのせる+ 8pilot + 14個のZEROサブキャリア

40Mでは108データなので80Mの234は108×2以上

160MHz 上記80Mの2個分

OFDMシンボル数はL-SIGのフィールドでわかる

BCC(Binary Convolution Code(通常のエラー訂正)) or LDPC

データは16bitサービスフィールドを含む

4.3.6.5 SIG(SU)

SUの場合

BCC：MACが必要な処理をする

MUの場合

BCC：同様

4.3.6.6 SIG(MU)

VHT-LTFはMIMO channelの推定に利用される

VHT-SIG-Aを使って、受信するか判断する

Group ID、Partial AIDが用いられる

アクセスポイントは14bit IDあり、

AID = 4bitも計算可

Group IDとMU-MIMOがからむ

アクセスポイントにより62のグループが作れる

4.3.7 マルチchannel

802.11acでは、80MHz channelサポート必要

80M + 80M → 160MHz

次回P.173~